Отчёт по анализу предоставленного CSV-файла ЭКГ и предложенные архитектуры

Анализ предоставленного CSV-файла
Файл содержал следующие столбцы:
- values (значения экг)
- samplingRateHz (герцовка данных) – больше 200 Гц не надо, 200 самое подходящее

Всего: 618000 строк записи.

Постановка задачи и предлагаемая архитектура

Задача нейронки звучит так: автоматически просматривать большие записи ЭКГ-сигнала, выделять все “странные” места, при этом различая два типа аномалий:
1) артефакты/шумы записи (технические — движения, отлипание электродов и т.д.);
2) физиологические особенности ЭКГ человека (тахикардия, редкие эпизоды).
На основании этого создаётся база чистых(тех значений, что не вызывают вопросов) и “грязных” (технический шум, артефакты записи и проблемы сердцебиения) фрагментов.

Данную задачу как мне кажется лучше выполнять в два этапа:

- Просмотр всех данных, выделение чистых и грязных эпизодов.

- Обработка конкретно грязных эпизодов, определять тип, делать из этого выводы

Общая архитектура решения (двухуровневая система)

Этап 1: "Signal Quality & Artifact Detector"
Задача модели — определить:
- чистый сигнал ЭКГ;
- технический шум, помехи, движения, плохой контакт;
- точные интервалы начала и конца артефактов.
Здесь требуется высокая чувствительность к техническим артефактам, чтобы не перепутать шум с физиологией.

Этап 2: "Physiological Event Detector"
На очищенных участках возможно:
- детектировать R-пики;
- анализировать ритм;
- находить эпизоды тахикардии, пауз, аритмий.
Эта задача возможна только после качественного удаления технических артефактов.

Возможные архитектуры для этапа 1

Вариант 1: 1D CNN + TCN + Attention
1D convolution => TCN => Attention => Dense-классификатор
Классы: clean, motion artifact, baseline drift, saturation, electrode off.
Преимущества:
- TCN лучше LSTM обрабатывает дальние зависимости;
- Attention подсвечивает странные участки;
- хорошо различает типы технических помех.

Вариант 2: 1D U-Net для сегментации артефактов
Если задача — не только сам факт артифактов, но и конкретное положение в датасете.
Преимущества:
- видит точные границы артефактов;
- захватывает мелкие и крупные искажения.

Вариант 3: Denoising Autoencoder
Работает без разметки.
Автоэнкодер выделяет чистый ЭКГ и выделяет места с высокой ошибкой как аномалии.

Финальный рекомендуемый пайплайн

С учётом анализа архитектур и литературы мой вывод таков:

1) Denoising Autoencoder — ищет подозрительные интервалы по всей длительной записи.
2) Artifact Classifier (TCN + Attention) — классифицирует тип аномалии.
3) ECG Analyzer (R-picks, rhythm analysis) — анализирует физиологические события.

Возможности системы на первом этапе

Система сможет:
- автоматически выделять всплески, дрейф baseline, насыщения, обрывы электродов и движенческие артефакты;
- подсвечивать подозрительные эпизоды;
- формировать отчёт по качеству записи (процент чистого сигнала, количество артефактов и т.д.).

Заключение

На основе анализа CSV-файла и рассмотрения современных архитектур, рекомендую использование подхода в два этапа для автоматического поиска и классификации артефактов.